| 集装箱洗澡间制作参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 規格：3米宽× 6米长×3.5米高 | 数量：1套 |
|  | 物资名称 | 型号規格 | 详细说明 |
| 一、结构主体（专用钢结构系统，使用寿命30年保证房屋的安全性） |  |  |  |
| 1 | 镀锌方管 | 4*8 | 18根，1.5厚 |
| 2 | 镀锌方管 | 5*5 | 5根，1.5厚 |
| 3 | 槽 钢 | 10号 | 5根，24公斤 |
| 二、外围护系统 （施工工艺，气密性、） |  |  |  |
| 1 | 外墙 | 镀锌铁皮，喷漆（颜色可选） | 灰色 |
| 2 | 内墙板 | 石塑板（白色线条） | 白色 |
| 3 | 门 | 铝合金玻璃门 | 20公斤 |
| 4 | 窗 | 白色塑钢加防盗网 | 10公斤 |
| 三、勾庄系统（防火、零甲醛、舒适度优良） 勾装系统（防火、零甲酵、舒适度优良） |  |  |  |
| 1 | 地面 | —体式框架镀锌方管焊接+水泥压力板 | 瓷砖 |
| 2 | 保温 | 防火岩棉保温 | 5公分 |
| 3 | 吊顶 | PVC | 木纹 |
| 4 | 淋浴头 | 不含热水器 | 6个 |
| 5 | 地漏 | 地面作水流斜坡皮处置 | 6个 |
| 6 | 下水管道 | DN110 | 满足用户需求 |
| 四、灯电 |  |  |  |
| 1 | 电源开关 | 单控开关（防水防潮） | 5个，国标 |
| 2 | 隔断 | 石塑板 | 白色 |
| 3 | 电线 | 4平方电源 | 满足用户需求，国标 |
| 备注 | 含运费、税费、装卸费、安装费等所有费用 |  |  |